Општа болница Лесковац

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - Санација спољне и унутрашње канализационе мреже,  за потребе Опште болнице Лесковац

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАK

ЈАВНА НАБАВКА бр 05/14-О

Март   2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2118 од 19.03.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2118/1 од  19.03.2014.г. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка радова - Санација спољне и унутрашње канализационе мреже  за потребе Опште болнице Лесковац  ЈН бр 05/14-О у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова на санацији спољне и унутрашње канализационе мреже | 5 - 13 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 -15 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16-22 |
| VI | Образац понуде | 23-26 |
| VII | Образац понуђене структуре цена | 27 - 40 |
| VIII | Модел уговора | 41 - 43 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 45 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 46 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  Општа болница Лесковац

Адреса: Раде Кончара бр.9

Интернет страница: www.bolnicaleskovac.org

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 05/14-O  je  набавкa радова - Санација спољне и унутрашње канализационе мреже  за потребе Опште болнице Лесковац

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Саша Стевановић и Милена Митровић

Е - mail адреса: sasa.stevanovic@bolnicaleskovac.org

milena.mitrovic@bolnicaleskovac.org

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 05/14-O  je  набавка радова – Санација спољне и унутрашње канализационе мреже  за потребе Опште болнице Лесковац,

Општи речник набавки: 45000000 - грађевински радови,

45330000- водоинсталатерски и санитетски радови

2. Предмена набавка није обликована у више партија

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА САНАЦИЈУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

A) FEKALNO CRPNA STANICA UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje asfalta debljine 6+4 cm, motornom testerom Obračun po m |  |  | m' | 9.4 |  |
| 2 | Razbijanje asfalta ,otkop i utovar sa odvozom na deponiju do 3 km . U cenu je uračunata izrada asfalta i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Obračun po m2 |  |  | m2 | 7.1 |  |
| 3 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za crpnu staniicu sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica ,grubo planiranje dna i odbacivanje zemlje u stranu.Izvođač je dužan da izvrši crpljenje podzemne vode ili vode od kiše. Obračun po m³ iskopane zemlje |  |  | m³ | 34.7 |  |
| 4 | Nabavka, transport, ugradnja, razastiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije ispod temeljne ploče u sloju od 15 cm. Obračun po m³ nabijenog šljunka |  |  | m³ | 1.4 |  |
| 5 | Dovoz i zatrpavanje šahte crpne stanice šljunkom u slojevima od po 30 cm sa zbijanjem do prirodne zbijenosti. Obračun po m³ |  |  | m³ | 15.8 |  |
| 6 | Utovar i odvoz preostale zemlje iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ sa grubim planiranjem Obračun po m³ u samoniklom stanju |  |  | m³ | 34.7 |  |
|  | II BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada dna crpne stanice armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu Obračun po m³ ugrađenog betona |  |  | m³ | 1.5 |  |
| 8 | Nabavka, transport i spuštanje u jamu armirano betonske vibrirane cevi sa falcom unutrašnjeg prečnika Ø 1600, debljine zidova 165 mm i dužine 1000mm, otpornost na temeljni pritisak 81 KN/m, težine 2380 kg/m .U zidu se ostavljaju otvori za prolaz usisne i potisne cevi.Unutrašnje spojeve armiranobetonskih cevi malterisati cementnim malterom 1:2 sa glačanjem do crnog sjaja. Obračun po m' |  |  | m' | 9.7 |  |
| 9 | Betoniranje armirano betonskog prstena visine 0.5 m preko ab cevi do nivoa terena armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu.Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa armaturom |  |  | m³ | 0.4 |  |
| 10 | Betoniranje gornje ploče crpne stanice armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa armaturom |  |  | m³ | 0.4 |  |
| 11 | Betoniranje trotoara oko crpne stanice nearmiranim betonom MB 20 d=10 cm. Obračun po m2 ugrađenog betona |  |  | m2 | 6.1 |  |
|  | III MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka ,transport i ugradnja pumpe sa držačem,lučnim komadom sa stopalom, lancem, držačem cevi i dr. GRUNDFOS Q = 8.5 l/s H = 9.5m P1=2.8 KW P2=1.9 KW sa ormanom za automatski rad pumpe Obračun po kom |  |  | kom | 2.0 |  |
| 13 | Nabavka ,transport i montaža povratnog ventila PV Ø 100 JUS M.C5.182 |  |  | kom | 2.0 |  |
| 14 | Nabavka i ugradjivanje pljosnatog ventila EV Ø 100 od sivog liva JUS M.C5.620 Obračun po kom |  |  | kom | 2.0 |  |
| 15 | Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih penjalica JUS M.J6.266.Penjalice se postavljaju u dva reda naizmenično nameđusobnom rastojanju od 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju penjalice očistiti i premazati osnovnom bojom Obračun po kom |  |  | kom | 7.0 |  |
| 16 | Nabavka,transport,montaža i ispitivanje liveno - gvozdenih fazonskih komada sa pripadajućim zaptivnim materijalom i zavrtnjevima. Fazonerije se ugrađuju na skretanjima cevi i za vezu sa pripadajućim vodovodnim armaturama. Obračun po kg. |  |  |  |  |  |
|  | OP 100/100 JUS C.J1.071. |  |  |  |  |  |
|  | SP50/800 JUS C.J1.043 |  |  |  |  |  |
|  | SP Ø 100/900 |  |  |  |  |  |
|  | SP Ø 250/800 |  |  |  |  |  |
|  | LP Ø 100/90° |  |  |  |  |  |
|  | LP Ø 250/90° |  |  |  |  |  |
|  | RP Ø 100/80 JUS C.J1.071 |  |  |  |  |  |
|  | S Ø 250/500 JUS C.J1.042 |  |  |  |  |  |
|  | EKS Ø 250 |  |  | kg | 566.2 |  |
| 17 | Nabavka i ugradjivanje zupčaste spojke Obračun po kom |  |  |  |  |  |
|  | ZS Ø 110 |  |  | kom | 1.0 |  |
| 18 | Izrada poklopca za CS zajedno sa ramom za ugradnju prema detalju iz projekta. Ram poklopca se postavlja na oplatu pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | 60/100 |  |  | kom | 1.0 |  |
| 19 | Nabavka i ugradjivanje ćelične cevi Č Ø 50 za ventilaciju FCS Obračun po m |  |  | m' | 3.0 |  |
|  | RADOVI NA POVEZIVANJU ŠAHTE 8 -21 |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  |
| 20 | Obeležavanje i snimanje trase.Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil.Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja. Obračun po m'. |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m' | 7.0 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m' | 7.0 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m' | 25.0 |  |
| 21 | Sešenje asfalta debljine 6+4 cm, motornom testerom Obračun po m |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m' | 14.0 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m' | 14.0 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m' | 50.0 |  |
| 22 | Razbijanje asfalta ,otkop i utovar sa odvozom na deponiju do 3 km i ponovna izrada Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m2 | 3.5 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m2 | 3.5 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m2 | 12.5 |  |
| 23 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m³ | 6.8 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m³ | 2.8 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m³ | 6.0 |  |
| 24 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću + 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m² | 3.5 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m² | 3.5 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m² | 12.5 |  |
| 25 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , oko i do 10 cm iznad gornje ivice cevi . Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m³ | 0.9 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m³ | 0.9 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m³ | 1.7 |  |
| 26 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora oko objekata šljunkom. Zatrpavanje izvršiti posle montaže i ispitivanja kanalizacije i izgradnje svih planiranih objekata. Nasipanje i razastiranje materijala u rovu vršiti u slojevima . Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m³ | 1.5 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m³ | 1.5 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m³ | 3.0 |  |
| 27 | Utovar, transport i deponovanje viška zemljanog i drugog materijala (od rušenje) na deponiju koju odredi nadležni organ. Ukoloko se planira zatrpavanje rova šljunkom utovar i transport iskopanog materijala se organizuje istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu od 10 km , istovar i razastiranje na deponiju.Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | m³ | 6.8 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | m³ | 2.8 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | m³ | 6.0 |  |
| 28 | Crpljenje podzemne, atmosferske ili vode drugog porekla iz rova muljnim pumpama.Osnov za obračun je efektivni rad pumpe odgovarajućeg kapaciteta po času rada, tako da se svaki započeti čas računa kao puni čas rada bez obzira koliko se minuta stvarno radilo.rezervna pumpa se na obračunava.Takođe se na priznaje eventualno crpljenje vode nastale havarijom na postojećim instalacijama koje je izazvao izvođač radova . Obračun po h rada pumpa. |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  | h | 1.0 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  | h | 1.0 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  | h | 1.0 |  |
| 29 | Nabavka i ugradjivanje cevi Obračun po m |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m PVC Ø250 |  |  | m' | 7.0 |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m PVC Ø250 |  |  | m' | 7.0 |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m PEHD Ø110 (6 bara) |  |  | m' | 25.0 |  |
| 30 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.21 i CS radi spajanja nove kanalizacione linije Ø250.Obračun po kom |  |  | kom | 3.0 |  |
| 31 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.1 radi spajanja potisa Ø110. Obračun po kom |  |  | kom | 1.0 |  |

B)  ODVODJENJE UPOTREBLJENIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja . Obračun po m' |  |  |  |
|  |  | m' | 50.00 |  |
| 2 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje.Obračun po m² |  |  |  |
|  |  | m² | 18.00 |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 16.20 |  |
| 4 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |
|  |  | m² | 10.80 |  |
| 5 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , iznad gornje ivice cevi 10 cm . Sabijanje peska oko cevi, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno, tako da se postigne zbijenost u zoni oko cevi od 90 % do 92% po Proktoru. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 3.92 |  |
| 6 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad cevovoda šljunkom . Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja kanalizacije. Zbijenost šljunka na delu asfaltnog puta u donjim slojevima treba postići min. 25MPa a u završnom sloju od 0,5m min 50 Mpa. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 5.40 |  |
| 7 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja),odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 9.32 |  |
|  | III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 8 | Probijanje zidova za prolaz cevi za kanalizaciju hiltijem sa obradom otvora cementnim malterom. Obračun po kom |  |  |  |
|  | otvor Ø250 za prolaz cevi Ø 200 | kom | 3.00 |  |
|  | otvor Ø150 za prolaz cevi Ø 110 | kom | 6.00 |  |
| 9 | Nabavka ,transport i montaža revizionih silaza unutrašnjeg prečnika 1000 mm i konusnih završnih delova od prefabrikovanih cilindričnih elemenata prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova propisanog kvaliteta što se dokazuje odgovarajućim atestom kvalifikovane organizacije ispitivanje betona.Unutrašnje površine zidova treba omalterisati cementnim malterom u 2 sloja i to: I sloj debljine 1,5 cm malterom razmera 1:2 , II sloj debljine 0,5 cm razmere 1:1 sa glačanjem do crnog sjaja.Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i izrada oplate sa demontažom. transport, istezanje, sečenje, savijanje i montaža betonskog gvožđa za revizione silaze. Dno se izvodi betonskom kinetom.U cenu ulazi i nabavka i montaža penjalica. Radove izvesti prema detaljima i planovima armature iz projekta i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu rada. Obračun po m' -Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica za šahtove tipa DIN 1212.Penjalice se ugrađuju na vertikalnom rastojanju od 30 cm naizmenično smaknute po 5 cm od vertikalne ose otvora Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m' | 3.00 |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih teških poklopaca za šahte nosivosti do 250 KN sa ramom tipa MJ.6.226. Svetlog otvora 625 mm .Ram poklopca se ugrađuje u armirano betonski prsten prema detalju iz projekta koji se po pravilu lije van mesta ugradnje radi bolje zaštite od oštećenja do potpunog stvrdnjavanja betona. U jediničnu cenu uračunat je poklopac sa ramom , armiranobetonski prsten kao i rad i materijal za nivelisanje i fiksiranje rama na mestu ugrađivanja. Obračun po kom. |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI |  |  |  |
| 11 | Nabavka, transport,i montaža i ispitivanje kanalizacionih cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima i revizijama. Za spoljašnju kanalizaciju polaganje cevi izvršiti na pripremljenu posteljicu-podlogu od peska debljine d=10 cm.Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i upustvima proizvođača cevi a prema podužnom profilu i situaciji iz projekta. Unutrašnju kanalizaciju vešati na unapred pripremljene obujmice.Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, raznošenja duž rov, spuštanje u rov i montaža kao i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Obračun po m'. |  |  |  |
| a) | PVC Ø 110 za unutrašnju kanalizaciju | m' | 30.00 |  |
| b) | PVC Ø 200 za unutrašnju kanalizaciju | m' | 50.00 |  |
| c) | PVC Ø 200 za spoljašnju kanalizaciju | m' | 10.00 |  |
| d) | PVC Ø 315 za spoljašnju kanalizaciju | m' | 8.00 |  |
| 12 | Nabavka, transport, montaža obujmica od pljošteg gvožđa i ankerisanje iste na plafonu suturena na maksimalnom rastojanju od 1,5 m u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal i zavrtnjevi kao i eventualno podešavanje rupa na elementima i sl. Obračun po kom. |  |  |  |
|  |  | kom | 55.00 |  |
| 13 | Izmeštanje postojećih instalacija koje se nalaze na trasi kanalizacije (vodovod, elektrika, kanalizacija itd.) Cena paušalno | pauš. |  |  |
| 14 | Izrada i ugradnja zaštitnog kanala kanalizacije od pocinkovanog lima. Obračun po m' | m' | 80.00 |  |
| 15 | Povezivanje postojećih kanalizacionih vertikala sa novoprojektovanom horizontalnom kanalizacijom. Cena paušalno | pauš. |  |  |
|  | V OSTALI RADOVI |  |  |  |
| 16 | Hidrauličko tehničko ispitivanje i kanalizacione mreže. Posle montaže cevi i izrade revizionih silaza izvođač je dužan da izvrši ispiranje i ispitivanje novoizgrađene mreže i istu pripremi za tehnički pregled. Obračun po m |  |  |  |
|  |  | m' | 50.00 |  |
| 17 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.2 radi spajanja sa fekalnom kanalizacijom Ø315. Obračun po kom | kom | 1.0 |  |
| 18 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata. Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |
|  |  | m | 50.00 |  |
| 19 | Obezbeđenje pešačkog i automobilskog saobraćaja u toku izvođenja radova u rovu (privremeni saobraćajni znaci,pouzdana ograda za sigurnost pešaka ). Obračun po prelazu |  |  |  |
|  |  | kom | 3.00 |  |

C)   ODVODJENJE ATMOSFERSKIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil.Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja. Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | m' | 140.00 |  |
| 2 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m² |  |  |  |
|  |  | m² | 7.20 |  |
|  | II.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 7.20 |  |
| 4 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |
|  |  | m² | 7.20 |  |
| 5 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , iznad gornje ivice cevi 10 cm . Sabijanje peska oko cevi, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno, tako da se postigne zbijenost u zoni oko cevi od 90 % do 92% po Proktoru. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 2.50 |  |
| 6 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad cevovoda šljunkom . Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja kanalizacije.Zbijenost šljunka na delu asfaltnog puta u donjim slojevima treba postići min. 25MPa a u završnom sloju od 0,5m min 50 Mpa. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 5.04 |  |
| 7 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja),odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |
|  |  | m³ | 7.20 |  |
|  | III BET. I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 8 | Probijanje zidova za prolaz cevi za kanalizaciju hiltijem sa obradom otvora cementnim malterom. Obračun po kom |  |  |  |
|  | otvor Ø250 za prolaz cevi Ø 200 | kom | 1.00 |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport,i montaža i ispitivanje kanalizacionih cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima i revizijama. Za spoljašnju kanalizaciju polaganje cevi izvršiti na pripremljenu posteljicu-podlogu od peska debljine d=10 cm.Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i upustvima proizvođača cevi a prema podužnom profilu i situaciji iz projekta. Unutrašnju kanalizaciju vešati na unapred pripremljene obujmice.Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, raznošenja duž rov, spuštanje u rov i montaža kao i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Obračun po m'. |  |  |  |
|  | PVC Ø 160 za spoljašnju atmosfersku kanalizaciju | m' | 80.00 |  |
|  | PVC Ø 200 za spoljašnju atmosfersku kanalizaciju | m' | 60.00 |  |
| 10 | Nabavka, transport, montaža obujmica od pljošteg gvožđa i ankerisanje iste na spoljašnjoj fasadi bolnice na maksimalnom rastojanju od 1.0 m u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal i zavrtnjevi kao i eventualno podešavanje rupa na elementima i sl. Obračun po kom. |  |  |  |
|  |  | kom | 128.00 |  |
| 11 | Nabavka materijala i izrada zaštitne obloge od pocinkovanog lima sa odgovarajućim zaptivnim materijalom. U cenu je utačunata i termoizolacija horizontalnih oluka od tervol debljine 5 cm po obimu cevi. Obračun po m' | m' | 128.00 |  |
| 12 | Povezivanje postojećih olučnih vertikala na novi sabirni horizontalni oluk , prema detalju iz projekta. Obračun po kom | kom | 9.00 |  |
|  | V OSTALI RADOVI |  |  |  |
| 13 | Izrada , dovoz i montaža pokretne skele radi fiksiranja horizontalnih oluka od čeličnih cevi sa platformom od fosni. Promenljive visina skele od 1.0 m do 2.6 m. Obračun po kom | kom | 1.00 |  |
| 14 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata, podužne profile izvedene mreže.Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |
|  |  | m | 140.00 |  |

D)   UGRADNJA GRUBE REŠETKE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m² |  |  | m² | 12.75 |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  | m³ | 19.10 |  |
| 3 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m² | 4.56 |  |
| 4 | Nabavka, transport,raznošenje duž kanala, ubacivanje, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka ispod kanala debljine 20 cm . Sabijanje šljunka, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m³ | 0.91 |  |
| 5 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad kanala šljunkom. Zatrpavanje izvršiti posle betoniranja kanala. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m³ | 11.97 |  |
| 6 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja) ,odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju .Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m³ | 19.10 |  |
|  | III BET.I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada donje ploče kanala od armiranog betona marke MB 30 preko posteljice od šljunka. Debljina donje ploče je 20cm. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal za izgradnju donje ploče kao i potrebna mrežasta armatura. Beton mora biti kompaktan i vodonepropustan. Obračun po m³ |  |  | m³ | 0.86 |  |
| 8 | Izrada zidova kanala od armiranog betona marke MB 30 . Debljina zidova je 10cm. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal za izgradnju kao i potrebna armatura. Beton mora biti kompaktan i vodonepropustan. Unutrašnje površine zidova obrađuju se cementnim malterom u dva sloja drugi sloj se glača do crnog sjaja. U jediničnu cenu je ušla i izrada oplate za betoniranje zidova. Obračun po m³ |  |  | m³ | 1.68 |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica za šahtove tipa DIN 1212.Penjalice se ugrađuju na vertikalnom rastojanju od 30 cm naizmenično smaknute po 5 cm od vertikalne ose otvora. Kod monolitnih zidova koji se liju na licu mesta penjalice se ugrađuju i fiksiraju u oplatu šahte uz premazivanjem osnovnom bojom i farbanjem dva puta. Obračun po kom. |  |  | kom | 4.00 |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugrađivanje poklopaca za kanal od brodskog lima debljine 5mm sa šarkama i ručicom za podizanje. Predviđena su najmanje 3 pokretna poklopca za kanal dimenzije 1.0m*1.0m. U cenu je uključena i finalna obrada farbanje osnovnom bojom. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kom | 3.00 |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, transport i montaža grube rešetke od čelika koja se smešta u armirano betonski kanal. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, ugradnja grube rešetke , spuštanje u kanal. Gruba rešetka klizi po prethodno ugrađenim i fiksiranim bočnim nosačima od gvožđa(vođicama) koji su fiksirani za bočne zidove kanala. U cenu su uračunati i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Dimenzije rešetke su 1.0m*1.5m koje se postavljaju pod uglom do 50º. Svetli otvor između rešetki je 6 cm. Obračun po kom. |  |  | kom | 1.00 |  |
| 12 | Nabavka, transport, montaža i ugradnja nepovratnog ventila PVC Ø315 u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø315 |  |  | kom | 1.00 |  |
|  | V OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 13 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata, podužne profile izvedene mreže.Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | paus. |  |  |

Predvidjena je ugradnja 2 grube rešetke.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Назив документа | Број документа | Датум документа | Издат од стране | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног суда и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |  |  |  |
| 3) Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда |  |  |  |  |
| 4) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |  |  |  |  |
| 5. Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: Доказ: -Понуђач је у обавези да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да располаже неопходним финансијским капацитетом за испуњење уговорних обавеза |  |  |  |  |
| 6) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: Доказ: -Уверење/потврда других наручилаца да је понуђач истоврсне радове успешно обављао код њих |  |  |  |  |
| 7)Услов: Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има запослене са важећом лиценцом број 413 или 414, издатом од стране Инжењерске коморе Србије Докази: - Ваћеже лиценце, - Радне књижице запослених, - Пријаве на осигурање запослених |  |  |  |  |
| Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само број под којим је уписан у регистар понуђача |  |  |  |  |

Наведени образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Датум                                                        М.П.                                              Понуђач

___. ____. 2014.год.						                    	 ____________________

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу –Општа болница Лесковац Раде Кончара бр.9, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радова – санација споњне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац    ЈН бр 05/14-О - НЕ ОТВАРАТИ”.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31.03.2014.год.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.05.2014.год до 9.00 часова.

Јавно отварање понуда је 12.05.2014.год. у 9.30. у просторијама Одсека за набавке Опште болнице Лесковац

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Лесковац ул.Раде Кончара 9,  са назнаком „измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку радова – санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац    ЈН бр 05/14-О - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1.Захтеви у погледу начина и услова плаћања.

Уговорену цену Наручилац ће плаћати Извођачу након завршених радова, на основу достављене окончане ситуације, оверене од стране лица одређених за вршење стручног надзора, након преноса средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.

Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радова износи најмање 24 месеца од дана примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока за извођење радова

Рок за извођења радова  не може бити дужи од 45 дана од дана закључења Уговора.

Место извођења  радова,  – на адреси наручиоца:

Општа болница Лесковац, ул. Раде Кончара бр.9

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења:

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дужим од рока за извршење уговорних обавеза. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења из претходног става у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора у погледу квалитета, квантитета радова и уграђеног материјала, као и у погледу уговореног рока за завршетак радова.

У случају да понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођаче  и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По испуњењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезебеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

У случају да се  понуђач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15%,  (уместо 10%) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

2. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року:

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном рокуизносом од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ.

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Понуђача.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоцa Општа болница Лесковац ул. Раде Кончара бр.9, или електронске поште на e-mail: sasa.stevanovic@bolnicaleskovac.org ili milena.mitrovic@bolnicaleskovac.org или факсом на број 016/3436-000 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 05/14-О”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда" са елементима:

- укупна понуђена цена -  максимално 80 пондера

формула за израчунавање:  најнижа понуђена цена х 80

понуђена цена

- рок за извођење радова  (максимално 10 пондера)

формула за израчунавање:          понуђени рок  х 10

најповољнији рок за извођење радова

- гарантни рок на изведене радове (максимално 10 пондера)

формула за израчунавање:    понуђени гарантни  рок х 10

најповољнији гарантни  рок

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, предност ће имати понуда са нижом понуђеном ценом. Уколико и након овога понуде два или више понуђача буду вредноване истим бројем пондера, предност ће имати понуда којом је понуђен краћи рок за извођење радова, а затим са дужим понуђеним гарантним роком. Уколико и након овог понуде понуђача буду вредноване истим бројем пондера, предност ће имати понуда која је прва предата Наручиоцу.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: sasa.stevanovic@bolnicaleskovac.org ili milena.mitrovic@bolnicaleskovac.org факсом на број 016/3436-000 или препорученом пошиљком са повратницом Општа болница Лесковац, ул. Раде Кончара бр.9. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац ,– ЈН бр 05/14-О

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

6/1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац ЈН бр. 05/14-О

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок за извођење радова |  |
| Гарантни период на изведене радове |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII   OBRAZAC STRUKTURE  CENA

STRUKTURA CENA RADOVA POTREBNIH ZA SANACIJU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE KANALIZACIONE MREŽE  JE:

A) FEKALNO CRPNA STANICA UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  | j.m | kol. |  | Cena po jed. mere |  | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje asfalta debljine 6+4 cm, motornom testerom Obračun po m |  |  |  |  |  | m' | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razbijanje asfalta ,otkop i utovar sa odvozom na deponiju do 3 km . U cenu je uračunata izrada asfalta i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Obračun po m2 |  |  |  |  |  | m2 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za crpnu staniicu sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica ,grubo planiranje dna i odbacivanje zemlje u stranu.Izvođač je dužan da izvrši crpljenje podzemne vode ili vode od kiše. Obračun po m³ iskopane zemlje |  |  |  |  |  | m³ | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport, ugradnja, razastiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije ispod temeljne ploče u sloju od 15 cm. Obračun po m³ nabijenog šljunka |  |  |  |  |  | m³ | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dovoz i zatrpavanje šahte crpne stanice šljunkom u slojevima od po 30 cm sa zbijanjem do prirodne zbijenosti. Obračun po m³ |  |  |  |  |  | m³ | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utovar i odvoz preostale zemlje iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ sa grubim planiranjem Obračun po m³ u samoniklom stanju |  |  |  |  |  | m³ | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada dna crpne stanice armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu Obračun po m³ ugrađenog betona |  |  |  |  |  | m³ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i spuštanje u jamu armirano betonske vibrirane cevi sa falcom unutrašnjeg prečnika Ø 1600, debljine zidova 165 mm i dužine 1000mm, otpornost na temeljni pritisak 81 KN/m, težine 2380 kg/m .U zidu se ostavljaju otvori za prolaz usisne i potisne cevi.Unutrašnje spojeve armiranobetonskih cevi malterisati cementnim malterom 1:2 sa glačanjem do crnog sjaja. Obračun po m' |  |  |  |  |  | m' | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Betoniranje armirano betonskog prstena visine 0.5 m preko ab cevi do nivoa terena armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu.Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa armaturom |  |  |  |  |  | m³ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Betoniranje gornje ploče crpne stanice armiranim betonom MB 30 u svemu prema detaljima datim u grafičkom prilogu. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa armaturom |  |  |  |  |  | m³ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Betoniranje trotoara oko crpne stanice nearmiranim betonom MB 20 d=10 cm. Obračun po m2 ugrađenog betona |  |  |  |  |  | m2 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka ,transport i ugradnja pumpe sa držačem,lučnim komadom sa stopalom, lancem, držačem cevi i dr. GRUNDFOS Q = 8.5 l/s H = 9.5m P1=2.8 KW P2=1.9 KW sa ormanom za automatski rad pumpe Obračun po kom |  |  |  |  |  | kom | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka ,transport i montaža povratnog ventila PV Ø 100 JUS M.C5.182 |  |  |  |  |  | kom | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka i ugradjivanje pljosnatog ventila EV Ø 100 od sivog liva JUS M.C5.620 Obračun po kom |  |  |  |  |  | kom | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih penjalica JUS M.J6.266.Penjalice se postavljaju u dva reda naizmenično nameđusobnom rastojanju od 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju penjalice očistiti i premazati osnovnom bojom Obračun po kom |  |  |  |  |  | kom | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka,transport,montaža i ispitivanje liveno - gvozdenih fazonskih komada sa pripadajućim zaptivnim materijalom i zavrtnjevima. Fazonerije se ugrađuju na skretanjima cevi i za vezu sa pripadajućim vodovodnim armaturama. Obračun po kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP 100/100 JUS C.J1.071. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SP50/800 JUS C.J1.043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SP Ø 100/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SP Ø 250/800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LP Ø 100/90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LP Ø 250/90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RP Ø 100/80 JUS C.J1.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S Ø 250/500 JUS C.J1.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EKS Ø 250 |  |  |  |  |  | kg | 566.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nabavka i ugradjivanje zupčaste spojke Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZS Ø 110 |  |  |  |  |  | kom | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Izrada poklopca za CS zajedno sa ramom za ugradnju prema detalju iz projekta. Ram poklopca se postavlja na oplatu pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60/100 |  |  |  |  |  | kom | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nabavka i ugradjivanje ćelične cevi Č Ø 50 za ventilaciju FCS Obračun po m |  |  |  |  |  | m' | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RADOVI NA POVEZIVANJU ŠAHTE 8 -21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Obeležavanje i snimanje trase.Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil.Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja. Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m' | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m' | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m' | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sešenje asfalta debljine 6+4 cm, motornom testerom Obračun po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m' | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m' | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m' | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Razbijanje asfalta ,otkop i utovar sa odvozom na deponiju do 3 km i ponovna izrada Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m2 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m2 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m2 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m³ | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću + 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m² | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m² | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m² | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , oko i do 10 cm iznad gornje ivice cevi . Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m³ | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora oko objekata šljunkom. Zatrpavanje izvršiti posle montaže i ispitivanja kanalizacije i izgradnje svih planiranih objekata. Nasipanje i razastiranje materijala u rovu vršiti u slojevima . Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m³ | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Utovar, transport i deponovanje viška zemljanog i drugog materijala (od rušenje) na deponiju koju odredi nadležni organ. Ukoloko se planira zatrpavanje rova šljunkom utovar i transport iskopanog materijala se organizuje istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu od 10 km , istovar i razastiranje na deponiju.Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | m³ | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | m³ | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Crpljenje podzemne, atmosferske ili vode drugog porekla iz rova muljnim pumpama.Osnov za obračun je efektivni rad pumpe odgovarajućeg kapaciteta po času rada, tako da se svaki započeti čas računa kao puni čas rada bez obzira koliko se minuta stvarno radilo.rezervna pumpa se na obračunava.Takođe se na priznaje eventualno crpljenje vode nastale havarijom na postojećim instalacijama koje je izazvao izvođač radova . Obračun po h rada pumpa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m |  |  |  |  |  | h | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m |  |  |  |  |  | h | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m |  |  |  |  |  | h | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i ugradjivanje cevi Obračun po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8-Š21, l=7 m PVC Ø250 |  |  |  |  |  | m' | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USIS-FCS, l=7 m PVC Ø250 |  |  |  |  |  | m' | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FCS-POTIS, l=25 m PEHD Ø110 (6 bara) |  |  |  |  |  | m' | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.21 i CS radi spajanja nove kanalizacione linije Ø250.Obračun po kom |  |  |  |  |  | kom | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.1 radi spajanja potisa Ø110. Obračun po kom |  |  |  |  |  | kom | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Š8 – Š21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | UKUPNA VREDNOST RADOVA NA FEKALNO CRPNOJ STANICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B)  ODVODJENJE UPOTREBLJENIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI | j.m | kol. | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja . Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje.Obračun po m² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 3 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 10.80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , iznad gornje ivice cevi 10 cm . Sabijanje peska oko cevi, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno, tako da se postigne zbijenost u zoni oko cevi od 90 % do 92% po Proktoru. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad cevovoda šljunkom . Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja kanalizacije. Zbijenost šljunka na delu asfaltnog puta u donjim slojevima treba postići min. 25MPa a u završnom sloju od 0,5m min 50 Mpa. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja),odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 9.32 |  |  |  |  |  |
|  | III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI | j.m. | Kol. | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 8 | Probijanje zidova za prolaz cevi za kanalizaciju hiltijem sa obradom otvora cementnim malterom. Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otvor Ø250 za prolaz cevi Ø 200 | kom | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | otvor Ø150 za prolaz cevi Ø 110 | kom | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka ,transport i montaža revizionih silaza unutrašnjeg prečnika 1000 mm i konusnih završnih delova od prefabrikovanih cilindričnih elemenata prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova propisanog kvaliteta što se dokazuje odgovarajućim atestom kvalifikovane organizacije ispitivanje betona.Unutrašnje površine zidova treba omalterisati cementnim malterom u 2 sloja i to: I sloj debljine 1,5 cm malterom razmera 1:2 , II sloj debljine 0,5 cm razmere 1:1 sa glačanjem do crnog sjaja.Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i izrada oplate sa demontažom. transport, istezanje, sečenje, savijanje i montaža betonskog gvožđa za revizione silaze. Dno se izvodi betonskom kinetom.U cenu ulazi i nabavka i montaža penjalica. Radove izvesti prema detaljima i planovima armature iz projekta i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu rada. Obračun po m' -Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica za šahtove tipa DIN 1212.Penjalice se ugrađuju na vertikalnom rastojanju od 30 cm naizmenično smaknute po 5 cm od vertikalne ose otvora Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih teških poklopaca za šahte nosivosti do 250 KN sa ramom tipa MJ.6.226. Svetlog otvora 625 mm .Ram poklopca se ugrađuje u armirano betonski prsten prema detalju iz projekta koji se po pravilu lije van mesta ugradnje radi bolje zaštite od oštećenja do potpunog stvrdnjavanja betona. U jediničnu cenu uračunat je poklopac sa ramom , armiranobetonski prsten kao i rad i materijal za nivelisanje i fiksiranje rama na mestu ugrađivanja. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI | j.m | kol. | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 11 | Nabavka, transport,i montaža i ispitivanje kanalizacionih cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima i revizijama. Za spoljašnju kanalizaciju polaganje cevi izvršiti na pripremljenu posteljicu-podlogu od peska debljine d=10 cm.Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i upustvima proizvođača cevi a prema podužnom profilu i situaciji iz projekta. Unutrašnju kanalizaciju vešati na unapred pripremljene obujmice.Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, raznošenja duž rov, spuštanje u rov i montaža kao i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | PVC Ø 110 za unutrašnju kanalizaciju | m' | 30.00 |  |  |  |  |  |
| b) | PVC Ø 200 za unutrašnju kanalizaciju | m' | 50.00 |  |  |  |  |  |
| c) | PVC Ø 200 za spoljašnju kanalizaciju | m' | 10.00 |  |  |  |  |  |
| c) | PVC Ø 315 za spoljašnju kanalizaciju | m' | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, transport, montaža obujmica od pljošteg gvožđa i ankerisanje iste na plafonu suturena na maksimalnom rastojanju od 1,5 m u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal i zavrtnjevi kao i eventualno podešavanje rupa na elementima i sl. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Izmeštanje postojećih instalacija koje se nalaze na trasi kanalizacije (vodovod, elektrika, kanalizacija itd.) | pauš. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Izrada i ugradnja zaštitnog kanala kanalizacije od pocinkovanog lima. Obračun po m' | m' | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Povezivanje postojećih kanalizacionih vertikala sa novoprojektovanom horizontalnom kanalizacijom. Cena paušalno | pauš. |  |  |  |  |  |  |
|  | V OSTALI RADOVI | j.m. | Kol. | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 16 | Hidrauličko tehničko ispitivanje i kanalizacione mreže. Posle montaže cevi i izrade revizionih silaza izvođač je dužan da izvrši ispiranje i ispitivanje novoizgrađene mreže i istu pripremi za tehnički pregled. Obračun po m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Probijanje zida betonske kanalizacione šahte br.2 radi spajanja sa fekalnom kanalizacijom Ø315. Obračun po kom | kom | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata. Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Obezbeđenje pešačkog i automobilskog saobraćaja u toku izvođenja radova u rovu (privremeni saobraćajni znaci,pouzdana ograda za sigurnost pešaka ). Obračun po prelazu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bet. I armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | UKUPNA VREDNOST RADOVA ZA ODVODJENJE UPOTREBLJENIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE |  |  |  |  |  |  |  |

C)   ODVODJENJE ATMOSFERSKIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI | j.m. | kol. | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil.Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle ne željene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja. Obračun po m'. | m' | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 7.20 |  |  |  |  |  |
|  | II.ZEMLJANI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 3 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, transport,raznošenje duž rova, ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod , iznad gornje ivice cevi 10 cm . Sabijanje peska oko cevi, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno, tako da se postigne zbijenost u zoni oko cevi od 90 % do 92% po Proktoru. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad cevovoda šljunkom . Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja kanalizacije.Zbijenost šljunka na delu asfaltnog puta u donjim slojevima treba postići min. 25MPa a u završnom sloju od 0,5m min 50 Mpa. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 7 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja),odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 7.20 |  |  |  |  |  |
|  | III BET. I ARMIRAČKI RADOVI | j.m. | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 8 | Probijanje zidova za prolaz cevi za kanalizaciju hiltijem sa obradom otvora cementnim malterom. Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otvor Ø250 za prolaz cevi Ø 200 | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 9 | Nabavka, transport,i montaža i ispitivanje kanalizacionih cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima i revizijama. Za spoljašnju kanalizaciju polaganje cevi izvršiti na pripremljenu posteljicu-podlogu od peska debljine d=10 cm.Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i upustvima proizvođača cevi a prema podužnom profilu i situaciji iz projekta. Unutrašnju kanalizaciju vešati na unapred pripremljene obujmice.Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, raznošenja duž rov, spuštanje u rov i montaža kao i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Obračun po m'. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø 160 za spoljašnju atmosfersku kanalizaciju | m' | 80.00 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø 200 za spoljašnju atmosfersku kanalizaciju | m' | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, transport, montaža obujmica od pljošteg gvožđa i ankerisanje iste na spoljašnjoj fasadi bolnice na maksimalnom rastojanju od 1.0 m u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal i zavrtnjevi kao i eventualno podešavanje rupa na elementima i sl. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 128.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka materijala i izrada zaštitne obloge od pocinkovanog lima sa odgovarajućim zaptivnim materijalom. U cenu je utačunata i termoizolacija horizontalnih oluka od tervol debljine 5 cm po obimu cevi. Obračun po m' | m' | 128.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Povezivanje postojećih olučnih vertikala na novi sabirni horizontalni oluk , prema detalju iz projekta. Obračun po kom | kom | 9.00 |  |  |  |  |  |
|  | V OSTALI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 13 | Izrada , dovoz i montaža pokretne skele radi fiksiranja horizontalnih oluka od čeličnih cevi sa platformom od fosni. Promenljive visina skele od 1.0 m do 2.6 m. Obračun po kom | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata, podužne profile izvedene mreže.Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 140.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bet. I armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | UKUPNA VREDNOST RADOVA ZA ODVODJENJE ATMOSFERSKIH VODA IZ GLAVNE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE |  |  |  |  |  |  |  |

IV   UGRADNJA GRUBE REŠETKE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE

|  | I PRIPREMNI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje i rušenje kolovoza od asfalta d=6+4 cm i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km.Izrada novog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po m² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12.75 |  |  |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2m.Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično);kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Širina rova 0.6m Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 19.10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm.Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi . Obračun po m² . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport,raznošenje duž kanala, ubacivanje, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka ispod kanala debljine 20 cm . Sabijanje šljunka, vrši se pogodnim vibronabijačem ili ručno. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad kanala šljunkom. Zatrpavanje izvršiti posle betoniranja kanala. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 11.97 |  |  |  |  |  |
| 6 | Utovar, transport i deponovanje ,viška zemljanog i drugog materijala (od rušenja) ,odvesti na mestu koje odredi nadzorni organ. Na mestima gde se zatrpavanje rova vrši šljunkom utovar i transport iskopanog materijala organizovati istovremeno sa iskopom.U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport na daljinu do 10 km , istovar i razastiranje na deponiju .Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 19.10 |  |  |  |  |  |
|  | III BET.I ARMIRAČKI RADOVI | j.m. | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 7 | Izrada donje ploče kanala od armiranog betona marke MB 30 preko posteljice od šljunka. Debljina donje ploče je 20cm. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal za izgradnju donje ploče kao i potrebna mrežasta armatura. Beton mora biti kompaktan i vodonepropustan. Obračun po m³ | m³ | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 8 | Izrada zidova kanala od armiranog betona marke MB 30 . Debljina zidova je 10cm. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal za izgradnju kao i potrebna armatura. Beton mora biti kompaktan i vodonepropustan. Unutrašnje površine zidova obrađuju se cementnim malterom u dva sloja drugi sloj se glača do crnog sjaja. U jediničnu cenu je ušla i izrada oplate za betoniranje zidova. Obračun po m³ | m³ | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica za šahtove tipa DIN 1212.Penjalice se ugrađuju na vertikalnom rastojanju od 30 cm naizmenično smaknute po 5 cm od vertikalne ose otvora. Kod monolitnih zidova koji se liju na licu mesta penjalice se ugrađuju i fiksiraju u oplatu šahte uz premazivanjem osnovnom bojom i farbanjem dva puta. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugrađivanje poklopaca za kanal od brodskog lima debljine 5mm sa šarkama i ručicom za podizanje. Predviđena su najmanje 3 pokretna poklopca za kanal dimenzije 1.0m*1.0m. U cenu je uključena i finalna obrada farbanje osnovnom bojom. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | IV MONTERSKI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 11 | Nabavka, transport i montaža grube rešetke od čelika koja se smešta u armirano betonski kanal. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke, transporta, ugradnja grube rešetke , spuštanje u kanal. Gruba rešetka klizi po prethodno ugrađenim i fiksiranim bočnim nosačima od gvožđa(vođicama) koji su fiksirani za bočne zidove kanala. U cenu su uračunati i svi priručni alati i sredstva koji se u tu svrhu koriste. Dimenzije rešetke su 1.0m*1.5m koje se postavljaju pod uglom do 50º. Svetli otvor između rešetki je 6 cm. Obračun po kom. | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, transport, montaža i ugradnja nepovratnog ventila PVC Ø315 u svemu prema detalju iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat pored navedenog i sav zaptivni materijal. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø315 | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | V OSTALI RADOVI | j.m | kol | Cena po jed. mere | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 13 | Izrada elaborata izvedenog stanja. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedene mreze i objekata, podužne profile izvedene mreže.Projekat se radi u tri primerka. Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus. |  |  |  |  |  |  |

Predvidjena je ugradnja 2 grube rešetke.

|  |  |  |  |  | Ukupna cena bez PDV-a | PDV u % | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bet. I armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | UKUPNA VREDNOST RADOVA ZA UGRADNJU GRUBE REŠETKE UNUTAR KOMPLEKSA BOLNICE Predvidjena je ugradnja dve grube rešetke |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Вредност радова на санацији  спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице  Лесковац

|  |  |  | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | Радови на фекално црпној станици |  |  |  |
| B) | Радови на санацији одвођења употребљених вода из главне зграде ОБ Лесковац |  |  |  |
| C) | Радови на санацији одвођења атмосферских вода из главне зграде |  |  |  |
| D) | Радови - уградња грубе решетке унутар комплекса Опште болнице (предвиђена уградња 2 грубе решетке) |  |  |  |
|  | Укупно за позиције A)+ B)+ C)+ D) |  |  |  |

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

| Број: 2118 /____ |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Končara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Tekući račun: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

____. ____. 2014. год.

Лесковац

У Г О В О Р

o јавној набавци радова – санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац

Закључен дана ____.___.2014. године између уговорних страна:

    - Oпште болнице Лесковац, Раде Кончара 9, матични број: 17710206, ПИБ: 105030888, број текућег рачуна: 840-767661-22, kojу заступа директор        др Небојша Димитријевић, као наручилац ( у даљем тексту: Наручилац) и

    - ________________________из_______________, матични број: ___________, ПИБ: ____________, број текућег рачуна: _____________________, кога заступа _________________, (у даљем тексту: Извођач радова)

Предмет: Санација спољне и унутрашње канализационе мреже

Уговорне стране су се споразумеле на следећи начин:

Члан 1.

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова из предмета уговора, на основу одлуке директора Наручиоца број ____ од __________  Извођачу радова додељен је уговор о предметној јавној набавци.

Члан 2.

Овим уговором Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на санацији спољне и унутрашње канализационе мреже у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације Наручиоца, као и у складу са понудом Извођача радова број __________од __________, која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Предметне радове Извођач радова ће извести по укупној цени од ___________ динара.

У цену из става 1. није урачунат ПДВ.

Цене су фиксне и не могу се мењати.

Члан 4.

Уговорену цену радова Наручилац ће платити Извођачу радова након завршених радова, на основу окончане ситуације, оверене од стране лица одређених за вршење стручног надзора, након преноса средстава Наручиоцу од стране Министарства здравља Републике Србије.

Члан 5.

Предметне радове Извођач радова ће извести у року од __________календарских дана.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року из става 1., дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% од укупне цене уговорних радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става не може прећи износ од 10% од укупне вредности уговорених радова са ПДВ-ом.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем предметних радова, пре увођења у посао Извођача радова.

Члан 7.

Приликом извођења предметних радова Извођач радова је дужан да предузме све неопходне мере заштите на раду и заштите животне средине.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

Члан 8.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова са гарантним роком од ___(____________) месеци.

Члан 9.

Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дужим од рока за извршење уговорних обавеза. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења из претходног става у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора у погледу квалитета, квантитета радова и уграђеног материјала, као и у погледу уговореног рока за завршетак радова.

У случају да понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођаче  и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По испуњењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезебеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном рокуизносом од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ.

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Понуђача.

Члан 8.

Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, може једнострано раскинути овај уговор, уз поштовање отказног рока од 15 дана.

Уколико Наручилац раскине уговор због неизвршења уговорних обавеза Извођача радова, Наручилац има право да преосталу количину радова додели другом лицу, на терет Извођача радова.

У сваком случају Наручилац има право на накнаду штете проузроковане неквалитетним или неуредним извршењем уговорних обавеза.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорених страна.

Члан 9.

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране уговорних страна.

Члан 9.

У случају спора, уговорне стране одређују надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих Извођач радова задржава два, а Наручилац четири примерка.

ИЗВОЂАЧ	РАДОВА			                  		  НАРУЧИЛАЦ

____________________				                  __________________

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 05/14-О, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - санација спољне и унутрашње канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 05/14-О, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.